1

Pirofosfatlı Bakır Kaplama Çözeltileri

A10	1	Bakır miktarının kompleksometrik tayini1

Eklenen kimyasallar :	1)	Amonyum persülfat

- 6 N amonyum hidroksit (1000 ml.ye seyreltilmiş 400 ml. NH3)

- PAN indikatörü

- 0,05 M EDTA çözeltisi

Yöntem :

Pirofosfatlı bakır kaplama çözeltisinden 10 ml.yi pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun ve çizgisiye kadar saf suyla tamamlayın. Karışımın 10 ml.sini bir erlene alıp 0,5–1 gr. amonyum persülfat ekleyerek iyice çalkalayın ve mavi renk alana kadar 6 N amonyum hidroksit ilave edin. Birkaç damla PAN indikatörü damlatın, renk yeşile dönene kadar 0,05 M EDTA ile titre edin. (0,05 M EDTA hacmi : a ml.)

Hesaplama :	a x 3,177 = . . . [gr/lt] Cu

a x 8,876 = . . . [gr/lt] Cu2P2O7

1 Armet : Modern Electroplating Laboratory Manual, Robert Draper Ltd. (1965), sayfa. 82.

2

A10	2	Toplam hidroflorik asit miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	Sodyum karbonat

- Alkolle karıştırılmış %0,1 lik fenolftalein

- %0,05 lik sodyum alizarin sülfonat

- %2 lik nitrik asit

- Tampon çözeltisi (2000 ml.ye seyreltilmiş, 53 ml. derişik NH3 + 90,4 ml. formik asit karışımı)

- 0,05 N toryum nitrat çözeltisi

Yöntem :

Pirofosfatlı bakır kaplama çözeltisinden 10 ml.yi pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun ve çizgisiye kadar saf suyla tamamlayın. Bu karışımın 2 ml.sini ve 0,5 gr. potasyum karbonatı bir platin krozeye koyup susuz hale getirin, 15 dakika boyunca sıvılaştırılmış 5 gr. sodyum karbonatla amalgamlayın. Soğuduktan sonra 100 ml. saf suyla seyreltin, birkaç damla %0,1 lik fenolftalein ve 10 damla %0,05 lik sulu sodyum alizarin sülfonat çözeltisi damlatın. Ardından renk pembeden sarıya dönene kadar %2 lik nitrik asit damlatın. 2,5 ml. tampon çözeltisi ekleyip, renk tekrar pembe olana kadar 0,05 N toryum nitratla titre edin. (0,05 N Th(NO3)2 hacmi : a ml.)

Hesaplama :	a x 5 = . . . [gr/lt] HF