1-2

Kadmiyum Kaplama Çözeltileri

C3	1	Bakır ve kurşun miktarları tayini1

Eklenen kimyasallar :	1)	0,5 N HCl

- %0,5 jelatin çözeltisi

Yöntem :

5 ml. kadmiyum kaplama çözeltisini pipetle bir behere koyun, 20 ml. 0,5 N hidroklorik asit ekleyin, kaynayana kadar ısıtın ve daha sonra soğutun. 100 ml.lik balon jojeye nakledin ve 0,5 ml. %0,5 jelatin çözeltisi ilave edin. Azotla de-aerasyondan sonra 0’ dan –1 V’ A kadar kutupsal grafiğini çıkarın.

C3	2	Çinko miktarı tayini2

Eklenen kimyasallar :	1)	Derişik HCl

- Derişik HNO3

- p.a. aluminyum

- %0,5 jelatin çözeltisi

Yöntem :

5 ml. kadmiyum kaplama çözeltisini pipetle bir behere koyun, 5 ml. derişik hidroklorik asit ekleyin (gaz çıkışı olur) ve kaynayana kadar ısıtın. Soğuduktan sonra çözeltiye 5 gr. aluminyum talaşı koyun ve 10-20 dakika kadar reaksiyonu bekleyin. Aluminyumun üzerine kadmiyum kaplanacaktır. Çözeltiyi filtre ettikten sonra 100 ml.lik balon jojeye nakledin ve 0,3 ml. %0,5 jelatin çözeltisi ilave edin. Azotla de-aerasyondan sonra 0’ dan –2 V’ A kadar kutupsal grafiğini çıkarın.

1	Wild		: Galvanotechnik 60 (1969), 10, s. 757-760.

2	Spalenka	: Prirucka anorg. pol. analyzy. Verlag SNTL, Prag (1961), s. 179.

3-4-5

C3	3	Kalay miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	1 M HCl + 4 M NH4Cl

- %0,005 jelatin çözeltisi

Yöntem :

5 ml. kadmiyum elektrolitini pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun, 30 ml. 1 M HCl + 4 M NH4Cl ekleyin (gaz çıkışı olur) ve kaynayana kadar ısıtın. Soğuduktan sonra 5 ml. %0,005 jelatin çözeltisi ilave edin ve çizgiye kadar saf su doldurun. Azotla de-aerasyon yapın ve sonra 0’ dan –1 V’ A kadar polarogramını alın.

C3	4	Titanyum miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	1 N HCl

- 0,2 M sitrik asit

- %0,5 jelatin çözeltisi

- Metil oranj

Yöntem :

5 ml. kadmiyum elektrolitini pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun, 20 ml. saf suyla seyreltin, birkaç damla metil oranj damlatın ve renk değişene kadar 1 N hidroklorik asitle nötralize edin. Sonra 20 ml. 0,2 M sitrik asit ve 0,2 ml. jelatin çözeltisi ekleyin ve çizgiye kadar saf su doldurun. Azotla de-aerasyon yapın ve bir polarogramı 0’ dan –1 V’ A kadar ayarlayın. Ti(V) ten Ti(III)’ e kadar yarı dalga potansiyeli –0,37 V’ tur.

C3	5	Nikel miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	Derişik HCl

- 0,5 M piridin

- %0,5 jelatin çözeltisi

Yöntem :

5 ml. kadmiyum kaplama çözeltisini pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun, 5 ml. derişik HCl ekleyin (gaz çıkışı olur) ve kaynayana kadar ısıtın. Oda sıcaklığına soğutun ve 20 ml. 0,5 M piridin çözeltisi ile 0,5 ml. jelatin çözeltisi ilave edip, çizgiye kadar saf su doldurun. Azotla de-aerasyon yapın ve bir polarogramı – 0,5 V ile –1,5 V aralığında ayarlayın. Nikel için yarı dalga potansiyeli –0,78 V’ tur.