1-2

Nikel Kaplama Çözeltileri

C131	Bakır ve kurşun miktarları tayini

Eklenen kimyasal :	%0,5 jelatin çözeltisi

Yöntem :

5 ml. nikel kaplama çözeltisini pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun ve 0,5 ml. %0,5 jelatin çözeltisi ekleyin. Çizgiye kadar saf suyla seyreltin. Azotla de-aerasyon yaptıktan sonra 0 V ile –1 V aralığında kutupsal grafiğini hazırlayın. Hassasiyeti bakır konsantrasyonuna bağlı olarak ayarlayın.

C132	Kadmiyum, nikel ve çinko miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	1 M NH3 + 1 M NH4Cl

- %0,5 jelatin çözeltisi

Yöntem :

10 ml. nikel kaplama çözeltisini pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun, 20 ml. 1 M NH3 + 1 M NH4Cl çözeltisi, 0,3 ml. %0,5 jelatin çözeltisi ekleyin ve çizgiye kadar saf suyla tamamlayın.

Azotla de-aerasyondan sonra 0 V ile –1 V aralığında kutupsal grafiğini çıkarın.

3-4

C133	Çinko miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	1 M EDTA çözeltisi

- 0,1 M Ca(NO3)2

- Derişik amonyak

- %0,5 jelatin çözeltisi

Yöntem :

10 ml. nikel elektrolitini pipetle 500 ml.lik balon jojeye koyun ve çizgiye kadar saf suyla seyreltin. Bu çözeltinin 5 ml.sini 100 ml.lik balon jojeye nakledin, biri diğerinden sonra olmak üzere

20 ml. saf su

10 ml. 1 M EDTA çözeltisi

4 ml. 0,1 M Ca(NO3)2 çözeltisi

3 ml. %0,5 jelatin çözeltisi

30 ml. derişik amonyak

ilave edin. Çizgiye kadar saf suyla seyreltin, azotla de-aerasyon yaptıktan sonra –0,6 V ile –1,6 V aralığında kutupsal grafiğini elde edin.

C134	İndirgenen bir nikel kaplama çözeltisindeki sodyum hipofosfit ve nikel miktarları tayini

Eklenen kimyasal :		%0,5 jelatin çözeltisi

Yöntem :

5 ml. nikel kaplama çözeltisini pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun, 0,5 ml. %0,5 jelatin çözeltisi ekleyin ve çizgiye kadar saf suyla seyreltip, hipofosfit miktarını tayin etmek için 0 dan –1 V’ a kadar kutupsal grafiğini elde edin. Hipofosfit gibi, nikel miktarını tayin etmek için de aralığı 0 dan –2 V’ a alın. Hipofosfit de bir indirgeme ajanı olduğu için, azotla de-aerasyon gerekli değildir. Hipofosfitin yarı-dalga potansiyeli -0,24 V’ tur.

5-6

C135	Kadmiyum miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	1 M NH3 + 1 M NH4Cl

- %0,5 jelatin çözeltisi

Yöntem :

5 ml. nikel kaplama çözeltisini pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun, 20 ml. 1 M NH3 + 1 M NH4Cl çözeltisi ile 0,5 ml. %0,5 jelatin çözeltisi ilave edin ve çizgiye kadar saf suyla seyreltin.

Azotla de-aerasyon yaptıktan sonra 0 ile –1 V aralığında kutupsal grafiğini elde edin. Kadmiyumun yarı-dalga potansiyeli –0,81 V’ tur.

C136	Sodyum miktarı tayini1

Eklenen kimyasallar :	1)	Tetra metil amonyum hidroksit çözeltisi, %1

- Etanol

Yöntem :

5 ml. nikel kaplama çözeltisini pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun, 25 ml. tetra metil amonyum hidroksit çözeltisi ve 25 ml. etanol ilave edin ve çizgiye kadar saf suyla seyreltin.

Azotla de-aerasyon yaptıktan sonra –1,5 V ile –3 V aralığında kutupsal grafiğini elde edin.

1	Krusenstjern, Kunz	: Metalloberfläche (1966) 6 , s. 274-275.

7-8

C137	İndirgenen elektrolitteki paladyum miktarı tayini1

Eklenen kimyasallar :	1)	1:1 hidroklorik asit

- 1 M piridin + 1 M KCl çözeltisi

- %0,5 jelatin çözeltisi

Yöntem :

İndirgenen elektrolitten pipetle 10 ml. alarak bir behere koyun, 5 ml. hidroklorik asit ilave edin ve kaynayana kadar ısıtın. Soğuduktan sonra 100 ml.lik balon jojeye nakledin, 30 ml. 1 M piridin + 1 M KCl çözeltisi ve 0,5 ml. jelatin çözeltisi ekleyin. Çizgiye kadar saf suyla seyreltin, azotla de-aerasyon yaptıktan sonra 0 ile –1 V aralığında kutupsal grafiğini elde edin.

C138	Çözeltideki piridin türevleri miktarı tayini1

Eklenen kimyasallar :	1)	Tetra metil amonyum hidroksit çözeltisi, %10

- pH 10 tampon çözeltisi

- %0,5 jelatin çözeltisi

Yöntem :

Nikel kaplama çözeltisinden pipetle 2 ml. alarak 100 ml.lik balon jojeye koyun, 20 ml. tetra metil amonyum hidroksit çözeltisi, 30 ml. tampon çözeltisi ve 0,5 ml. jelatin çözeltisi ekleyip, çizgiye kadar saf suyla seyreltin. İyice çalkalayın ve filtre edin. Azotla de-aerasyondan sonra, süzdüğünüz sıvının 50 ml.si için –1 ile –2 V aralığında kutupsal grafiği elde edin.

Yarı-dalga potansiyelleri :	nikotinik asit		=	–1,6 V

piridin hidroklorür	=	–1,45 V

1	Wild	: Galvanotechnik 61 (1970) 10 , s.811.

9

C139	Kobalt miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	3 M KCN çözeltisi

- %0,5 jelatin çözeltisi

Yöntem :

Nikel kaplama çözeltisinden pipetle 5 ml. alarak 100 ml.lik balon jojeye koyun, 40 ml. 3 M KCN çözeltisi ve 0,5 ml. jelatin çözeltisi ekleyip azotla de-aerasyon yapın. Kutupsal grafiği –0,75 V ile –1,5 V aralığında elde edin.

Yarı-dalga potansiyelleri :	Co	=	–1,2 V

Ni	=	–1,38 V