1-2

Altın Kaplama Çözeltileri

D10	1	Gümüş miktarının potansiyometrik tayini1

Eklenen kimyasallar :	1)	Derişik sülfürik asit

- 0,01 N sodyum klorür çözeltisi

Yöntem :

20 ml. altın kaplama çözeltisini pipetle bir behere koyun, 10 ml. derişik sülfürik asit ekleyin ve beyaz dumanlar oluşana kadar buharlaştırın. Çözelti soğuduğunda 50 ml.lik balon jojeye dökün ve çizgiye kadar saf suyla tamamlayın. Altın çökeldiğinde temiz sıvıdan pipetle 20 ml. çekip bir behere koyun, 40 ml. saf suyla seyreltin, bir gümüş elektrot ve cıva sülfat referans elektrodu kullanarak, potansiyelde değişme olana kadar 0,01 N NaCl ile titre edin. NaCl hacmi : a ml.

Hesaplama :	a x 0,168 = . . . [gr/lt] Ag

D10	2	Nikel miktarının potansiyometrik tayini2

Eklenen kimyasallar :	1)	0,2 M KCN çözeltisi

- %2 hidrazin sülfat çözeltisi

- Derişik HCl

- Derişik HNO3

- Derişik NH3

Yöntem :

10 ml. altın kaplama çözeltisini pipetle bir behere koyun, 10 ml. derişik HCl ekleyin (gaz çıkışı olur) ve ısıtın. Siyanür çökeldiğinde çözeltiyi başlangıçtaki hacminin dörtte biri kalana kadar buharlaştırın, tüm katı maddeler çözülene kadar derişik HNO3 damlatın ve tekrar hacminin dörtte biri kalana kadar buharlaştırın. Soğutun ve 100 ml.lik balon jojeye döküp, çizgiye kadar saf suyla seyreltin.

1 Hoeltgen	: Galvanotechnik 55 (1964), sayfa 6

2 Application Bulletin no. 14d, Firma Metrohm, Herisau/Schweiz

2-3

Bu çözeltinin 10 ml.sini bir behere nakledin, 10 ml. saf suyla seyreltin, 10 ml. derişik amonyak ve 5 ml. hidrazin sülfat çözeltisi ekleyip kaynayana kadar ısıtın.

İndirgeme esnasında pH değeri 10,5 in altında olmalıdır. Oda sıcaklığına soğuttuktan sonra Ag2S kaplı katı gümüş elektrot ve bir kalomel referans elektrot kullanarak 0,2 M KCN çözeltisiyle titre edin. KCN hacmi : a ml.

Hesaplama :	(a x 2,934) / 2 = . . . [gr/lt] Ni

D10	3	Altın ve bakırın aynı anda tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	10 gr. Mohr tuzu (FeSO4(NH4)2SO4.6H2O) 250

ml.ye seyreltilir (0,1 M Fe) sonra HCl’ ye dikkat ederek 0,1 M yapılır.

- Asetat tampon çözeltisi (50 gr. Sodyum asetat + 3 ml. derişik asetik asit 250 ml.ye seyreltilir.)

- Potasyum florür çözeltisi, %20 KF

- Potasyum iyodür çözeltisi, 0,2 M KI

Titrasyonun yapılışı:		0,05 M Cu(II) çözeltisi arı CuSO4.5H2O’ dan veya eşit miktarda saf bakırı çözerek hazırlanır. Çözelti aynı zamanda H2SO4 dikkatlice kullanılarak 0,05 M yapılmalıdır.

Baz çözeltisi :

10 ml. kaplama çözeltişsini 100 ml. beherde 10 ml. derişik hidroklorik asitle ısıtın. Siyanür reaksiyonu (köpükçük çıkarma) sona erdiğinde yarı hacmine kadar buharlaştırın. Sonra çökelmiş altını en fazla 0,5 ml.ye kadar derişik HNO3 damlatarak okside edin. Yapılan eklemelerin gerçekten çözeltiye karışıp karışmadığını (kabul edildiğini) görmek için dikkat edilmelidir.

1 Application Bulletin, Firma Metrohm, Herisau/Schweiz